BALLBOX

# DOCUMENTACIÓN MAESTRA DE INVESTIGACIÓN Y OPERACIÓN

## PARTE 5

### Manual Operativo BallBox

# RECEPCIÓN DE UNA MÁQUINA NUEVA

Cuando llega una máquina desde China:

NO asumir que viene lista para operar.

Debe pasar por preparación interna.

## Checklist de recepción

Verificar:

□ golpes externos

□ vidrio intacto

□ puerta cierra correctamente

□ cerradura funcional

□ llaves presentes

□ cable alimentación presente

□ antena presente

□ bandejas presentes

□ espirales presentes

□ pantalla en buen estado

□ lector EasyCoin presente (si corresponde)

# PRIMER ENCENDIDO

Conectar energía.

Encender máquina.

Esperar arranque completo.

## Validar

□ pantalla enciende

□ Android inicia

□ interfaz principal aparece

□ no hay errores visibles

# CONEXIÓN A INTERNET

Ingresar a configuración.

Buscar WiFi.

## Si no aparecen redes

Probar:

Hotspot iPhone

↓

Maximizar compatibilidad

↓

buscar nuevamente

## Si aparece

Conectar.

Esperar sincronización.

# VALIDACIÓN DE CLOUD

Ingresar a OurVend.

Verificar:

□ máquina visible

□ comunicación activa

□ stock sincronizado

□ precios sincronizados

# VALIDACIÓN DE MOTORES

Ingresar:

Slot Management

Probar:

todos los canales

sin excepción

## Validar

□ gira

□ no traba

□ no hace ruido extraño

□ completa recorrido

# PRUEBA DE CAÍDA

Colocar producto.

Ejecutar venta de prueba.

Confirmar:

□ producto cae

□ no queda colgado

□ siguiente producto permanece estable

# CONFIGURACIÓN DE BANDEJAS

Ajustar altura.

Ajustar separación.

Ajustar canales.

# TUBOS DE PELOTAS

Regla BallBox:

NO dejar libres.

Configurar:

canal doble

apoyado lateralmente

Validar:

múltiples ventas consecutivas

# MEDIAS Y TEXTILES

Evitar:

paso debajo del espiral

Validar:

caída real

# CARGA DE PRECIOS

Desde cloud.

Validar:

precio correcto

visible correctamente

# CARGA DE STOCK

Desde cloud.

Validar:

cantidad correcta

# CONFIGURACIÓN DE PUBLICIDAD

Ir:

Basic Setting

Ads Setting

Configurar:

Idle Ads Display = ON

Standby Full Screen = ON

Idle Time = 60

Ads Bottom = ON

# IMPORTACIÓN DE PUBLICIDAD

Preparar USB FAT32.

Crear:

TCNFolder

Copiar contenido.

Conectar USB inferior.

Ejecutar:

Import Ads

Aceptar.

Reiniciar.

Validar:

imágenes

videos

# EASYCOIN

Verificar:

□ dispositivo conectado

□ alimentación correcta

□ comunicación correcta

# COMPRA REAL

Realizar compra.

Confirmar:

□ cobro exitoso

□ liberación correcta

□ caída correcta

# BILLWALLET

Verificar:

□ usuario correcto

□ MercadoPago correcto

□ dispositivo asociado

# QR DE COBRO

Descargar QR.

Imprimir.

Colocar en máquina.

## Importante

Si cambia MercadoPago:

cambia QR.

# QR LEGAL

Pegar detrás de heladera.

Obligatorio.

# INSTALACIÓN EN CLUB

Ubicar máquina.

Conectar energía.

Conectar internet.

Validar señal.

Validar cobro.

Validar producto.

Validar publicidad.

Validar temperatura.

Entregar.

# REPOSICIÓN DE STOCK

Abrir máquina.

Contar stock real.

Comparar cloud.

Corregir diferencias.

Cargar productos.

Probar productos nuevos.

Cerrar.

Actualizar stock.

# FALLAS COMUNES

## No aparece WiFi

Probar hotspot.

Maximizar compatibilidad.

## Producto no cae

Revisar carga.

Revisar posición.

Revisar espiral.

## No aparece publicidad

Revisar:

TCNFolder

Importación

Reinicio

## No cobra

Verificar:

EasyCoin

BillWallet

Internet

# OPERACIÓN DE 10+ MÁQUINAS

Registrar:

- ubicación

- responsable

- EasyCoin

- BillWallet

- QR

- Machine ID

para cada máquina.

# BASE DE DATOS MAESTRA RECOMENDADA

Por máquina guardar:

Machine ID

Modelo

Ubicación

Club

Contacto

EasyCoin ID

BillWallet

Fecha instalación

Último mantenimiento

Observaciones

# FILOSOFÍA BALLBOX

Nunca asumir.

Siempre probar.

Siempre documentar.

Siempre dejar evidencia.

Todo descubrimiento debe agregarse al documento maestro.

# FIN PARTE 5